# Informe Técnico: Laboratorio 3 - MQTT hacia Azure IoT Central

Asignatura: IoT

Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga

Estudiante: Ana Ramos y Luis Bohorquez

Repositorio Git: https://github.com/ANNNAAAAAA12/IoTlab3-.git

## 1. Arquitectura de Conexión y Flujo de Protocolo

Para comunicar los dispositivos con Azure IoT Central, la arquitectura utiliza Device Provisioning Service (DPS) en el primer contacto para asignar dinámicamente la instancia final de Azure IoT Hub. Todos los flujos se comunican mediante MQTTS (MQTT sobre TLS v1.2) en el puerto 8883.

Camino 1: SDK Python ---> (azure-iot-device)  ---\

Camino 2: MQTT Explícito-> (paho-mqtt + SAS) ----+--> [ DPS: port 8883 ] -> [ IoT Hub ] -> [ Azure IoT Central ]

Camino 3: ESP32 Wokwi --> (PubSubClient C++) --/

- DPS Handshake: Se realiza autenticación por clave simétrica individual o token SAS contra global.azure-devices-provisioning.net (puerto 8883).

- Asignación: DPS retorna el assigned_hub dinámico (iotc-e438ddb4-...azure-devices.net).

- Publicación: Los 3 nodos publican el payload JSON (temperatura, humedad, voltaje) en el topic devices/{device_id}/messages/events/.

## 2. Configuración de los 3 Caminos de Telemetría

Cada flujo opera de forma concurrente, independiente y sin colisiones utilizando el esquema obligatorio de 3 variables:

| Parámetro | Camino 1: SDK Python | Camino 2: MQTT Explícito | Camino 3: Wokwi ESP32 Node |
| --- | --- | --- | --- |
| Device ID | 17ztq5dykcx | 26a1012qbj0 | esp32-wokwi-01 |
| ID Scope | 0ne010B81EB | 0ne010B81EB | 0ne010B81EB |
| Cliente / Stack | azure-iot-device (Python 3) | paho-mqtt (Python 3) | PubSubClient (C++ / Arduino) |
| Mecanismo Auth | Clave Simétrica + DPS | Token SAS HMAC-SHA256 (3600s) | Clave Simétrica + DPS |
| Topic MQTT | Abstraído por la librería | devices/26a1012qbj0/messages/events/ | devices/esp32-wokwi-01/messages/events/ |

## 3. Tabla de Mediciones de Rendimiento y Protocolo

Pruebas en tiempo real ejecutadas hacia el Data Explorer de Azure IoT Central:

| Criterio / Métrica | Camino 1: SDK Python | Camino 2: MQTT Explícito | Camino 3: ESP32 Wokwi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño Payload JSON | ~62 bytes ({"temperatura":23.4,...}) | ~62 bytes ({"temperatura":21.2,...}) | ~64 bytes ({"temperatura":24.1,...}) |
| Intervalo Config. vs Obs. | Config: 10.0s / Real: 10.1s | Config: 10.0s / Real: 10.0s | Config: 10.0s / Real: 10.3s |
| Latencia (Dato en Portal) | ~800 ms – 1.2 s | ~400 ms – 700 ms (Más rápido) | ~900 ms – 1.5 s |
| Corte de Red (10s–20s) | Mantiene buffer en RAM; reconecta y envía datos retenidos. | Notifica rc!=0. Requiere bucle de reconexión programado. | Cierra socket Wi-Fi; reintenta handshake tras timeout. |
| Prueba QoS 0 / QoS 1 | Exitoso (Admitido por IoT Hub) | Exitoso (Admitido por IoT Hub) | Exitoso (Admitido por IoT Hub) |
| Prueba QoS 2 | Fallido (Servidor desconecta) | Fallido (Servidor cierra socket) | Fallido (Socket reset) |

Conclusión sobre QoS: Azure IoT Central/IoT Hub solo admite QoS 0 y QoS 1. El protocolo rechaza las conexiones que intentan usar QoS 2 debido a que el broker no implementa el almacenamiento de estado en dos fases (PUBREC/PUBREL) requerido por la especificación MQTT estándar.

## 4. Comparación de los 3 Caminos y Decisiones de Arquitectura

| Criterio | Camino 1: SDK Python | Camino 2: MQTT Explícito | Camino 3: ESP32 Wokwi |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilidad de Uso | Alta: Abstrae la generación de tokens, temas y reconexiones. | Media: Requiere calcular firmas HMAC-SHA256 y armar URIs. | Baja/Media: Exige manejo manual de buffers C++ y certificados TLS. |
| Control de Protocolo | Bajo: Funciona como caja negra sobre la capa MQTTS. | Total: Permite auditar headers, contraseñas SAS y QoS. | Total: Control completo a nivel de microcontrolador. |
| Overhead de Red | Alto (Incluye metadatos y Keep-Alive propietarios de la SDK). | Mínimo: Envía estrictamente el payload JSON básico. | Mínimo: Optimizado para bajo consumo de ancho de banda. |
| Resiliencia / Faults | Excelente (Reconexión exponencial automática e inercia de sesión). | Manual (Debe gestionarse en callbacks on_disconnect). | Manual (Debe incluir rutina de reconexión Wi-Fi/MQTT). |

### Conclusión Accionable

- Usar el SDK Oficial (Camino 1): En dispositivos de borde con sistema operativo completo (Linux/VM/Raspberry Pi) donde la prioridad sea la resiliencia operativa, el mantenimiento a largo plazo y funciones avanzadas (Device Twins, comandos C2D, OTA).

- Usar MQTT Explícito / Embebido (Caminos 2 y 3): En microcontroladores con memoria RAM reducida (ESP32, STM32) o sistemas heredados donde se requiera minimizar el consumo de energía y payload sin depender de librerías propietarias de Microsoft.